
破裂盘式趾端滑套技术规格书
1、总则

本协议为框架协议，规定了吐哈油田工程技术研究院对所需破裂盘式趾端滑套的技术要求，产品的材质、设计制造、检验及调试等均应满足现行国家标准及行业标准，出卖人提供的产品必须达到或高于本协议提出的技术指标要求。

1.1 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合工业标准和本规范书要求的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.2 出卖人提供的物资必须满足所有技术要求，若供货不满足技术要求，出卖人应在不影响买受人安装进度及正常生产的前提下负责免费无偿更换。
1.3 本技术协议书经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

2、供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位

	1
	破裂盘式趾端滑套
	RDV-5.5A-LT
	套


3、执行标准
SY/T 5627-2016
4、技术参数及要求

4.1技术参数：
a) 适用套管：5 1/2",17-23#                               

b) 最大外径：7.281"(184MM)                           

c) 最小内径：4.881"(124/121/108MM，可实现全通径)                             

d) 长度：23.622"(600MM)                          

e) 工具材质：42CrMo                                              

f) 密封件材料：HNBR                                    

g) 顶部扣型：5 1/2" LBGT（与现场在用套管扣型一致）

h) 下部扣型：5 1/2" LBGT（与现场在用套管扣型一致）

i) 开启压力：4000-10000PSI(28-70MPa)可调                           

j) 抗外挤压力：15000PSI(105MPa) 

k) 温度级别：302°F(150℃)  

4.2技术要求：
a) 全通径设计，确保固井胶塞顺利通过。

b) 特殊涂层设计，防止水泥在表面固化。

c) 破裂盘外有可溶材料保护，避免开启通道受水泥固结影响。                       

5、质量制造及监造

出卖人严格按照以上要求进行产品设计和制造。采用的材质及附件均应符合国家现行技术标准的规定，并附有检验合格证件。

6、检验、实验

工具出厂前应做密封试验，抗拉载荷试验检验关键部件使用性能，达到技术要求。上述试验报告应给买受人提供，便于查验。
7、证书及资料

7.1 出卖人交货时提供以下资料，包括但不限于：试验报告、产品出厂合格证、说明书、整机出厂自编号，所有文件都有防潮措施。
7.2 产品使用手册：包括产品总装图、关键部件结构放大图、使用及维护保养要求。

7.3 提供说明书、操作维护保养手册、出厂检验合格证。

8、标志

按相关标准要求在工具外表面适当位置打钢印或贴标签，对产品型号、产品编号及制造日期予以标识。

9、性能保证

除非买受人以文字的方式另行同意，出卖人对它所提供的产品应承担如下保证：

在上述技术参数及要求规定的工作条件下能正常可靠地运行，并达到额定的设计参数。通过实验证实出卖人对各项性能方面的保证。

10、技术服务与售后服务

10.1 出卖人负责运输产品到现场，并对产品进行维护保养和回访。

10.2 出卖人对所供产品的质量负全面责任，保证产品到现场后可直接投入使用。在质量保证期内，凡属产品质量问题，出卖人免费更换产品。
10.3 质量保证期内，出卖人接到买受人反馈信息后，协助督促和指导买受人进行保养、维护，双方进行技术分析，属产品质量问题的由出卖人无偿修复或更换，超过质保期时，出卖人提供技术服务。

10.4 产品在质保期内使用时若出现任何问题，由双方友好协商解决，若在协商过程中发生争议的，将委托给权威机构进行检验，经检验确系产品整体或部件质量问题的，由出卖人承担检验费用并无偿更换。
10.5 产品质保期满后，买受人现场如遇到技术问题，出卖人有义务给予相应的技术指导。
