[image: image2.jpg]b EGH



JD

JDYT-XXX-XXXXXXXX-XXXXXXX


海上应急救援响应中心

切冰装置使用技术要求

	海上应急救援响应中心
	审   核   人     （项目单位副处级领导）
	

	
	签署日期
	

	
	单位公章
	

	
	页数
	


1  范围
本技术要求规定的海上应急救援响应中心所用切冰装置的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志等为最低要求。对技术规格书中未提及的但又是必须的技术要求，供货方有责任提出建议，提供性能完善的设备。

2  设备概况

该切冰装置主要用在河流结冰冰面，切出所需的长方形的狭槽。

[image: image1.png]



3 标准及规范

3.1 总则

供货方所设计、制造的切冰装置应不低于国家、行业相关法规、规范的要求。

供货方必须使其设计、制造、检验和试验等符合指定的标准、规范，设备产品满足现场环境条件及工作技术要求。当供货方不能接受本技术规格书中的某些条款时，应将偏离内容和修正意见及时通知购方。

3.2 引用标准

GB5226.1—2008      机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

CB 375-1965          电气箱锁
CB/T 3624-1994       柴油发电机组安装质量要求
DB31/T 668.10-2012   节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核与计算方法 第10部分 电机系统（风机）

GB/T1209.2-2009     农业机械 切割器 第2部分:护刃器 

GB/T1209.3-2009     农业机械 切割器 第3部分:动刀片、定刀片和刀杆 
    GB/T1209.4-2009     农业机械 切割器 第4部分:压刃器 
    GB/T1209.5-2009     农业机械 切割器 第5部分:摩擦片

GB/T41-2000         六角螺母C 级

GB/T93-1987         标准型弹簧垫圈 

DB37/T 1371-2009     焊接专机通用技术条件

GB 11122-2006        柴油机油
DB42/T 390-2006      金刚石圆锯片安全要求

JB/T 11742-2013       金属冷切圆锯片

GB191-2008           包装储运图示标志

DB35/T 1098-2011      石材矿山锯切机械 安全要求

DLJS 2-16-1981        施工机械安全技术操作规程 第十六册 柴油发电机组

未列出的与本产品有关的标准和规范，供货方有义务主动向采购方和设计方提供。所有标准和规范均应为项目采购期时的有效版本。
4  现场条件

4.1环境条件

切割介质：水面冰及冻土；

工作环境温度： -10℃至-20℃；

工作地区属于大陆性季风气候，具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。极端最高温度36.3℃，极端最低温度-20.9℃，多年平均气温11.4℃。该地区冬季盛行偏西北风，平均风速5.1m/s；春、夏季盛行偏南和东南风，平均风速为5.1m/s和6.6m/s；秋季多偏西南风，平均风速为4.9m/s。冰期始于12月，终于翌年3月。

5  技术要求

5.1 供货清单

	序号
	名称
	需求

数量
	备注

	一
	切冰装置
	
	

	1
	推行式自动切割主机
	2台
	

	1.1
	切割片
	2个
	

	1.2
	皮带
	4条
	

	2
	手持式切割主机
	4台
	

	2.1
	切割链条
	4条
	

	3
	资料
	
	

	3.1
	操作使用说明书
	4份
	同时提供电子版

	3.2
	维护保养手册
	4份
	同时提供电子版

	3.3
	合格证书
	2份
	

	4
	备品配件
	
	

	4.1
	推行式自动切割主机空滤、机滤、燃油滤芯
	2套/种
	

	4.2
	推行式自动切割主机皮带
	4条
	

	4.3
	手持式切割主机空滤
	4个
	

	4.4
	切割链条
	8条
	


注：最终供货规格、附件数量等数以招标后技术协议为准。

5.2 性能参数

（一）推行式自动切割主机

1.最大切割深度：200mm

2.切割刀型式及材质：圆盘锯，金刚石切割片

3.驱动方式：柴油机驱动

4.启动方式：电启动

5.柴油机功率：满足最大工作能力所需功率

6.前进方式：轮式手推式、设置手推把手。

7.切割刀进给方式：采用手动调节丝杠进给，要求操作平稳、顺畅、省力。

8.安全要求：切割片及皮带、皮带轮等所有转动部位必须加装安全防护罩，保障操作人员的人身安全。

9.控制装置：设置紧急停机装置，在操作人员操作范围内能够操作机器进行停车。

10.整机重量：整机重量要能够满足200mm冰层厚度承载能力。（提供承压能力计算数据或者本技术要求使用环境下现场实验数据）。

11.切冰装置动力设备工作时噪音必须符合国家有关规范标准规定。

12.柴油机组排放量应符合国家有关环保技术规范的要求。

13.结构要求：本技术要求未对切冰装置的结构提出具体详细的规定，投标人需根据装置功能、技术参数、使用环境相关技术标准规范等提出具体的结构设计方案。整体结构必须满足在水面冰环境下能够顺利实施对冰层的切割。并满足简单、可靠、安全性高、操作方便，设备整体重量布局合理等要求。结构设计方案不满足要求或不方便现场操作将给予废标（投标人须提供详细的结构设计方案，并对方案进行详细说明）。

（二）手持式切割主机

1.结构型式：手持式链锯

2.品牌：相当于或优于斯蒂尔（SELHL）、牧田（Makita）
3.最大切割深度：300mm

4.驱动方式：二冲程汽油机

5.排量：小于45-55cc

6.功率：2.5-3.0kw

7.燃油箱容量：不小于0.4L

7.重量：小于6kg

8.导板长度： 40-45cm

9.特性要求：

9.1产品具备优良的减震功能，方便操作

9.2设置油门控制开关及安全锁定开关

9.2曲轴箱、把手、壳体等要求选型轻型合金材质

9.3结构设置合理，便于操作

9.4透明油箱设计、能够观察油量

6  供货要求及供货周期

6.1  供货要求

6.1.1本次所招标设备及所有选用的材料和零件应该是全新的、未经使用过、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。投标人应具有切冰装置的销售业绩，并提供销售业绩证明（提供销售业绩的合同复印件及用户证明）。

6.1.2所提供的设备必须为成熟产品。

6.1.3供货方必须有长年技术服务和技术支持的能力。

6.1.4设备在运行中所必须的但在技术规格书中未提及的其它附件也应在供货范围之列。

6.1. 5投标人应保障甲方在使用该产品（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。若有任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

6.2  供货周期
1) 交货周期: 中标（成交）通知书下发之日起30天内。

6.3  随机资料

1) 装箱单；

2) 操作使用说明书；

3) 维护保养手册；
4) 合格证书；

5) 设备结构图。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1 铭牌标志

1) 铭牌应符合相关标准的规定。
2) 铭牌必须设置在明显位置，其材料应采用耐腐蚀金属材料。

7.2 包装标志

便携切冰设备装箱后，应在包装箱表面喷写包装标志，其要求按《包装储运图示标志》GB191-2008执行。包装标志内容应包括：

1) 产品型号；

2) 合同号；

3) 装箱的数量；

4) 设备重心点、起吊点；

5) 防雨、防潮等作业标志；

6) 其它警示标志和特殊要求的标志等。

7.3 包装

7.3.1产品包装必须具有足够的强度，能保证经多次搬运和装卸，并安全可靠地运抵目的地。

7.3.2包装形式的选择，应根据相关标准规定综合考虑，保证设备在贮存及运输过程中不发生遭受损伤或遗失附件、文件等情况，确保无任何损伤地抵达目的地。

7.3.3此设备须待油漆完全干燥，并经检查合格后，方可按包装清单进行包装。

7.3.4随箱文件应放在防潮袋内。

7.4 运输

便携切冰装置的运输应符合铁路、公路、水路等交通运输部门的有关规定，同时要有防滑措施，合理捆绑，防止设备运输途中窜动、移位或损伤。


