YXM3液压猫头技术规格书
一、总体要求

YXM系列液压猫头组是石油钻机配套设备。它与吊钳配套使用，用于石油钻井时，钻杆、钻铤、套管等机械化上卸扣作业。和机械猫头相比较，它不但减轻了钻井工人的劳动强度，降低了钻井成本，更主要的是有力保证了钻井工人的人身安全，顺利地完成钻井作业。

  二、技术参数

1. 型号：                    YXM3

2. 液压系统额定工作压力：    16 MPa

3. 液压系统额定流量：        120 L／min

4. 麻绳直径：                Ф30mm

5. 猫头最大拉力：            50 kN

6. 额定转速                  30r/min

 三、技术要求及执行标准：
1、该液压猫头装置的设计制造应符合液压传动基础标准，符合HSE规范要求，满足强度、防腐、防尘、防海水方面的要求。

2、液压猫头的设计制造应满足钻井上卸扣作业使用。

3、该液压猫头装置在环境温度-30℃— +55℃，湿度≤90％(+2 0℃)，海拔≤1000m 时下能正常稳定工作。

4、该液压猫头装置铭牌均采用中英文对照。

5．喷涂

涂装标准：SY5308-87《石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件》；

    JB/ZQ4000.10-86《漆装通用技术条件》

6.配置液压猫头相配数量的的管线和接头。

7.供油口和回油口均为3/4NPT  泄油口为Φ10马牙扣。

四、配套范围

包括滚筒总成、导轮总成、支架总成、钢丝绳总成、接头附件等。

五、防腐喷漆要求

1. 设备表面喷砂防腐，喷砂等级Sa2级；

2. 油漆品牌为“国际”油漆，底漆采用环氧树脂漆，面漆采用脂肪族聚氨酯面漆；

3. 设备主体颜色为红色；

4. 油漆干膜厚度：160-180μm。

六、技术文件

  乙方随产品提供的技术文件包括：

  (1)使用说明书                  中英文各5份

  (2)产品维修图                  中英文各5份

  (3)产品的备件、易损件清单      中英文5份

  (4)产品合格证书                中英文5份

  (5)装箱清单                    中英文5份

  (6)产品安装图                  中英文5份

七、质量保证及服务要求

1、供方对所提供的产品(包括配套、外购产品)负有全面的质量责任；

2、保质期按合同约定或配套使用后12个月或交付最终用户18个月，在此期间, 由于供方的原因造成的质量问题，需由供方负责“三包”；

3、质量保修期外，若发生质量问题，经双方认定及第三方专业技术部门鉴定，属于设计制造、材料缺陷，所造成的损失由供方负责承担和免费进行解决。接到用户通知后，供方须4小时内响应，国内36小时内维修人员须到达服务现场，处理故障；

八、方案图：

[image: image1.emf]


YXM5液压旋转猫头技术规格书
一、总体要求

YXM系列液压猫头组是石油钻机配套设备。它与吊钳配套使用，用于石油钻井时，钻杆、钻铤、套管等机械化上卸扣作业。和机械猫头相比较，它不但减轻了钻井工人的劳动强度，降低了钻井成本，更主要的是有力保证了钻井工人的人身安全，顺利地完成钻井作业。

  二、技术参数

1. 型号：                    YXM5

2. 液压系统额定工作压力：    16 MPa

3. 液压系统额定流量：        120 L／min

4. 麻绳直径：                Ф30mm

5. 猫头最大拉力：            50 kN

6. 额定转速                  30r/min

 三、技术要求及执行标准：
1、该液压猫头装置的设计制造应符合液压传动基础标准，符合HSE规范要求，满足强度、防腐、防尘、防海水方面的要求。

2、液压猫头的设计制造应满足钻井上卸扣作业使用。

3、该液压猫头装置在环境温度-30℃— +55℃，湿度≤90％(+2 0℃)，海拔≤1000m 时下能正常稳定工作。

4、该液压猫头装置铭牌均采用中英文对照。

5．喷涂

涂装标准：SY5308-87《石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件》；

    JB/ZQ4000.10-86《漆装通用技术条件》

  6.配置液压猫头相配数量的的管线和接头。

  7.供油口和回油口均为3/4NPT  泄油口为Φ10马牙扣。

四、配套范围

包括滚筒总成、导轮总成、支架总成、钢丝绳总成、接头附件等。

五、防腐喷漆要求

1、设备表面喷砂防腐，喷砂等级Sa2级；

2、油漆品牌为“国际”油漆，底漆采用环氧树脂漆，面漆采用脂肪族聚氨酯面漆；

3、设备主体颜色为红色；

4、油漆干膜厚度：160-180μm。

六、技术文件

  乙方随产品提供的技术文件包括：

  (1)使用说明书                  中英文各5份

  (2)产品维修图                  中英文各5份

  (3)产品的备件、易损件清单      中英文5份

  (4)产品合格证书                中英文5份

  (5)装箱清单                    中英文5份

  (6)产品安装图                  中英文5份

七、质量保证及服务要求

1、供方对所提供的产品(包括配套、外购产品)负有全面的质量责任；

2、保质期按合同约定或配套使用后12个月或交付最终用户18个月，在此期间, 由于供方的原因造成的质量问题，需由供方负责“三包”；

3、质量保修期外，若发生质量问题，经双方认定及第三方专业技术部门鉴定，属于设计制造、材料缺陷，所造成的损失由供方负责承担和免费进行解决。接到用户通知后，供方须4小时内响应，国内36小时内维修人员须到达服务现场，处理故障；

八、方案图：
[image: image3.emf]口


口




口口

         

YXM10液压旋转猫头技术要求
一、总体要求

YXM系列液压猫头组是石油钻机配套设备。它与吊钳配套使用，用于石油钻井时，钻杆、钻铤、套管等机械化上卸扣作业。和机械猫头相比较，它不但减轻了钻井工人的劳动强度，降低了钻井成本，更主要的是有力保证了钻井工人的人身安全，顺利地完成钻井作业。

  二、技术参数

1．型号：                YXM10

  2．液压系统额定工作压力：16 MPa

  3．液压系统额定流量：    120 L／min

  4. 钢丝绳直径：          φ24mm

4．猫头最大拉力：        130 kN

  5．钢丝绳行程：          1000mm

 三、技术要求及执行标准：
1. 该液压猫头装置的设计制造应符合液压传动基础标准，符合HSE规范要求，满足强度、防腐、防尘、防海水方面的要求。

2. 液压猫头的设计制造应满足钻井上卸扣作业使用。

3. 该液压猫头装置在环境温度-30℃— +55℃，湿度≤90％(+2 0℃)，海拔≤1000m 时下能正常稳定工作。

4. 该液压猫头装置铭牌均采用中英文对照。

5. 喷涂

涂装标准：SY5308-87《石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件》；

          JB/ZQ4000.10-86《漆装通用技术条件》

6. 配置液压猫头相配数量的的管线和接头。

7. 供油口和回油口均为3/4NPT ，泄油口为1/4NPT。

四、配套范围

 包括滚筒总成、导轮总成、支架总成、钢丝绳总成、接头附件等。
五、防腐喷漆要求

1. 设备表面喷砂防腐，喷砂等级Sa2级；

2. 油漆品牌为“国际”油漆，底漆采用环氧树脂漆，面漆采用脂肪族聚氨酯面漆；

3. 设备主体颜色为红色；

4. 油漆干膜厚度：160-180μm。

六、技术文件

  乙方随产品提供的技术文件包括：

  (1)使用说明书                  中英文各5份

  (2)产品维修图                  中英文各5份

  (3)产品的备件、易损件清单      中英文5份

  (4)产品合格证书                中英文5份

  (5)装箱清单                    中英文5份

  (6)产品安装图                  中英文5份

七、质量保证及服务要求

1. 供方对所提供的产品(包括配套、外购产品)负有全面的质量责任；

2. 保质期按合同约定或配套使用后12个月或交付最终用户18个月，在此期间, 由于供方的原因造成的质量问题，需由供方负责“三包”；

3. 质量保修期外，若发生质量问题，经双方认定及第三方专业技术部门鉴定，属于设计制造、材料缺陷，所造成的损失由供方负责承担和免费进行解决。接到用户通知后，供方须4小时内响应，国内36小时内维修人员须到达服务现场，处理故障；

八、方案图：
[image: image6.emf]


YXM16液压旋转猫头技术规格书
1、 总体要求

1.该液压猫头装置的设计制造应符合液压传动基础标准，符合HSE 规范要求，满足强度、防腐、防尘、防海水等方面的要求。

    2.液压猫头的设计制造应满足钻井上卸扣作业使用。

3.该液压猫头装置在环境温度-30℃～+55℃，湿度≤90% （+20℃），海拔≤1000m时下能正常稳定工作。

4．该液压猫头装置铭牌均采用中英文，单位为公英制。铭牌采用0Cr17Ni12Mo2。

2、 技术参数

1.  型号：                           YXM16

2.  额定工作压力：                   16MPa

    3.  工作平均压力损失:                2.8MPa

4.  额定流量：                       120L/min

    5.  马达总效率:           87%(为安全起见标低5个百分点)

    6.  钢丝绳牵引力：                   160KN

7． 滚筒钢丝绳容量：                 10m（约一层）

8.  最大出绳速度（转速）：            7m/min（13r/min）

9.钢丝绳直径：                       φ24mm

3、 技术要求

1、 液压猫头为滚筒式结构，卧式安装在底座上，采用螺栓连接。

2、各连接 、导向、固定件应坚固可靠。

3、供油口和回油口均为3/4NPT ，泄油口为1/4NPT。

4、钢丝绳须有压绳器。

5、液压猫头应按有关规定及标准进行出厂检验，且有详细实验记录。

6、液压猫头应安装维修方便、性能可靠、外形美观。

7、油漆采用美仕邦油漆，本体大红色Y03，滚筒体内部为黑色，连接件为镀锌。漆膜厚度160~200μm；
    8、钢丝绳采用不旋转钢丝绳，其一端采用标准压制式，并在压制绳套处打印钢丝绳额定载荷。

    9、包装发运要求按国家火车或汽车发运标准或规范进行包装。

4、 配套范围

       包括滚筒总成、导轮总成、支架总成、钢丝绳总成、接头附件等。
5、 质量控制与责任

1．乙方产品外形安装图应由甲方认可方可投产。

2. 乙方对所提供的产品（包括配套、外购产品）负有全面的质量责任。

3．质量保证期按产品投产后12个月内，但不超过乙方向甲方交付后的18个月。在此期间，由于乙方的原因，造成的质量问题，需负责“三包”。

4．甲方对乙方在检验过程中，提出的不符合项目，乙方应及时整改。

6、 技术文件

乙方随产品提供的技术文件包括:

1．使用说明书                               中英文各5份

2．产品维修图                               中英文各5份

3．产品的备件、易损件清单                   中英文5份

4. 产品合格证书                             中英文1份

5、装箱清单                                 中英文5份

6、产品图册                                 中英文5份

7、包装发运三视图，A3幅面，含外形尺寸、重量、重心并提供电子版本。

所有文件均用标准A4幅面打印装订成册、并提供电子文档一份。

七、技术服务

产品出厂后，乙方应及时派员参加在甲方进行的钻机总装出厂试验，负责各部件的安装。如发生由于设计制造质量的问题，由乙方负责整改，甲方提供方便。

[image: image2.emf]


YM10液压伸缩猫头技术规格书
一、总体要求

1. 该液压猫头装置的设计制造应符合液压传动基础标准，符合HSE 规范要求，满足强度、防腐、防尘、防海水等方面的要求。

2. 液压猫头的设计制造应满足钻井上卸扣作业使用。

3. 该液压猫头装置在环境温度-30℃～+55℃，湿度≤90% （+20℃），海拔≤1000m时下能正常稳定工作。

4. 该液压猫头装置铭牌均采用中英文，单位为公英制，为不锈钢材质。

二、技术参数

1. 型号：                      YM10

2. 液压系统额定工作压力：      16 MPa

3. 液压系统额定流量：          120 L/min

4. 猫头最大牵引力:           100 KN
5. 钢丝绳牵引行程：            1500 mm

6. 定滑轮摆角 ：               90°

7. 钢丝绳牵引最高速度：        0.15m/s

8. 钢丝绳直径 ：               Ф26 
9. 钢丝绳长度 :                9米
3、技术要求

1. 液压猫头为油缸式结构，卧式安装在底座上，采用螺栓连接。液缸活塞端与导轮相连，导轮可旋转。活塞可带动导轮上下移动，从而拉动钢丝绳完成上卸扣工作。

2. 各连接、导向、固定件应坚固可靠。

3. 液压猫头油口为2-3/4NPT。油口位置应方便管线连接。接头为公接头。

4. 液缸活塞杆应调质、电镀、精磨。

5. 液缸应按国家有关液压缸及气缸试验的规定及标准进行出厂试验，且有详细试验记录。

6. 液压猫头应安装维修方便、性能安全可靠、外形美观。

7. 油漆采用美仕邦油漆，本体大红色Y03，连接件为镀锌。漆膜厚度160～200μm；

8. 钢丝绳采用不旋转钢丝绳，其一端采用标准压制式，并在压制绳套处打印钢丝绳额定载荷。

9. 包装发运要求按国家火车或汽车发运标准或规范进行包装。

四、配套范围

    包括油缸总成、导轮总成、支架总成、钢丝绳总成、接头附件、液压管线、加配一张现场焊接底板等。

五、质量控制与责任

1. 供方产品外形安装图应由需方认可方可投产。

2. 供方对所提供的产品（包括配套、外购产品）负有全面的质量责任。

3. 质量保证期按产品投产后12个月内，但不超过供方向需方交付后的18个月。在此期间，由于供方的原因，造成的质量问题，需负责“三包”。

4. 需方对供方在检验过程中，提出的不符合项目，供方应及时整改。

5. 质量保修期外，若发生质量问题，经双方认定及第三方专业技术部门鉴定，属于设计制造、材料缺陷，所造成的损失由供方负责承担和免费进行解决。接到用户通知后，供方须4小时内响应，国内36小时内维修人员须到达服务现场，处理故障；

六、技术文件

供方随产品提供的技术文件包括:

1. 产品合格证书               中英文（正本）1份（复印件）4份

2．使用说明书                               中英文各5份

3．产品维修图                               中英文各5份

4．产品的备件、易损件清单                   中英文5份

5、装箱清单                                 中英文5份

6、产品图册                                 中英文5份

7、包装发运三视图，A3幅面，含外形尺寸、重量、重心并提供电子版本。文件均用标准A4幅面打印装订成册。

七、技术服务

[image: image4.jpg]2

00000006100290202C

<2430

430

819.99

T ==

400
330

10

100

(300)

126

330
260

175 17
500

400

TH-16VH RS | 220206200190000000
x Bix|l o
B A% AR | ER#S £ 4 | 6§ g k% /
Hit At @ [un| v
ki "
24 S0l
it fins: GEE 1
1 2 3 4




产品出厂后，供方应及时派员参加在需方进行的钻机总装出厂试验，负责各部件的指导安装。如发生由于设计制造质量的问题，由供方负责整改，需方提供方便。
八、附案图：

YM16液压伸缩猫头技术规格书
1、 总体要求

1． 该液压猫头装置的设计制造应符合液压传动基础标准，符合HSE 规范要求，满足强度、防腐、防尘、防海水等方面的要求。

2． 液压猫头的设计制造应满足钻井上卸扣作业使用。

3． 该液压猫头装置在环境温度-30℃～+55℃，湿度≤90% （+20℃），海拔≤1000m时下能正常稳定工作。

4． 该液压猫头装置铭牌均采用中英文，单位为公英制，为不锈钢材质。

二、技术参数

1. 型号：                   YM16

2. 液压系统额定工作压力：    16 MPa

3. 液压系统额定流量：        120 L/min

4. 猫头最大牵引力:         160 KN
5. 钢丝绳牵引行程：          1500 mm

6. 定滑轮摆角 ：             90°

7. 钢丝绳牵引最高速度：      0.15m/s

8.  钢丝绳直径 ：             Ф26 
9.  钢丝绳长度 :              9米
3、 技术要求

1． 液压猫头为油缸式结构，卧式安装在底座上，采用螺栓连接。液缸活塞端与导轮相连，导轮可旋转。活塞可带动导轮上下移动，从而拉动钢丝绳完成上卸扣工作。

2． 各连接、导向、固定件应坚固可靠。

3． 液压猫头油口为2-3/4NPT。油口位置应方便管线连接。接头为公接头。

4． 液缸活塞杆应调质、电镀、精磨。

5． 液缸应按国家有关液压缸及气缸试验的规定及标准进行出厂试验，且有详细试验记录。

6． 液压猫头应安装维修方便、性能安全可靠、外形美观。

7． 油漆采用美仕邦油漆，涂装规范按照BOMCO《油漆涂装通用规范》中美仕邦漆C5-M-2方案浸锌件的要求执行，本体大红色Y03，连接件为镀锌。漆膜厚度160～200μm；

8． 钢丝绳采用不旋转钢丝绳，其一端采用标准压制式，并在压制绳套处打印钢丝绳额定载荷。

9． 包装发运要求按国家火车或汽车发运标准或规范进行包装。

4、  配套范围

包括油缸总成、导轮总成、支架总成、钢丝绳总成、接头附件、液压管线、加配一张底板等。

5、  质量控制与责任

1． 供方产品外形安装图应由需方认可方可投产。

2． 供方对所提供的产品（包括配套、外购产品）负有全面的质量责任。

3． 质量保证期按产品投产后12个月内，但不超过供方向需方交付后的18个月。在此期间，由于供方的原因，造成的质量问题，需负责“三包”。

4． 需方对供方在检验过程中，提出的不符合项目，供方应及时整改。

5． 质量保修期外，若发生质量问题，经双方认定及第三方专业技术部门鉴定，属于设计制造、材料缺陷，所造成的损失由供方负责承担和免费进行解决。接到用户通知后，供方须4小时内响应，国内36小时内维修人员须到达服务现场，处理故障；

六、技术文件

供方随产品提供的技术文件包括:

1. 产品合格证书               中英文（正本）1份（复印件）4份

2．使用说明书                               中英文各5份

3．产品维修图                               中英文各5份

4．产品的备件、易损件清单                   中英文5份

5、装箱清单                                 中英文5份

6、产品图册                                 中英文5份

7、包装发运三视图，A3幅面，含外形尺寸、重量、重心并提供电子版本。

文件均用标准A4幅面打印装订成册。

七、技术服务

产品出厂后，供方应及时派员参加在需方进行的钻机总装出厂试验，负责各部件的指导安装。如发生由于设计制造质量的问题，由供方负责整改，需方提供方便。

八、方案

[image: image5.emf]


液压猫头YM-16V
技术规格书
1 总体要求和执行标准
1.1 总体要求
1.1.1 液压猫头在温度-20℃～ +55℃，湿度≤95%（+20℃时），海拔≤2000m环境下能正常工作，性能稳定可靠，满足油田野外沙漠环境使用要求。
1.1.2 液压猫头布局紧凑，易于维护、维修，应满足高温、隔热、防砂等要求。
1.1.3 液压猫头需配齐必要的安全标识及警示牌，铭牌内容为猫头操作、维护过程中涉及系统安全、人身安全的简要警示，铭牌采用为不锈钢316腐蚀制作。
1.1.4 液压猫头配套安全吊耳及压制绳套必须有钢印SN编号，有额定载荷SWL标识，对应编号应有相应的说明书，探伤及拉力证明等技术支持文件。
1.1.5 液压猫头所有管线均须作铭牌标识，标识与设备铭牌一一对应，标识为中英文。
1.1.6 液压猫头所有吊耳应有钢印编号并做永久性SWL吊装标识，对应编号有相应的设计文件书、说明书、探伤报告、合格证等技术支持文件。
1.1.7 供方设备总图应交予需方确认，图纸中需标明所有元件型号及生产厂家。
1.2 执行标准
该液压猫头的设计制造应符合相关标准及规范，包括但不限于如下文件。凡是注日期的标准及规范，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
· GB/T 3766 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求
· GB/T 7935 液压元件通用技术条件
· GB13384  机电产品包装通用技术条件
· GB/T 15622 液压缸试验方法
· JB/T 10205  液压缸技术条件
· JB/T 6996 重型机械液压系统通用技术条件
· SY/T6276 石油天然气工业、健康、安全与环境管理体系
· SYT 6666 石油天然气工业用钢丝绳的使用和维护推荐作法
· SYT 5170石油天然气工业用钢丝绳
· API RP 9B油田用钢丝绳的应用、维护和使用推荐作法
2 技术参数
额定压力                           16MPa
额定流量                           120L/min
公称牵引力                         160kN
牵引行程                           1500mm
不旋转钢丝绳直径                   φ26mm
出绳摆轮摆动角度                   ≥±20°
3 配套范围
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	动滑轮组
	1套
	------

	2
	定滑轮组
	1套
	------

	3
	钢丝绳组件
	1套
	含绳卡、弹簧、挡板、绳环等附件

	4
	钢丝绳
	1根
	长10m

	5
	接头
	2件
	

	6
	液压缸
	1件
	------

	7
	机架
	1件
	------


4 技术要求
4.1 液压猫头的设计制造应满足石油钻机钻井中上卸扣作业使用，能满足100%零排放环境的要求。
4.2 液压猫头为液压缸式结构，立式安装，底座采用螺栓连接；液缸活塞端与导轮相连，导轮可旋转±20°。活塞可带动导轮上下移动，从而拉动钢丝绳完成上卸扣工作。猫头外形及接口尺寸按附图执行。
4.3 液缸活塞杆表面镀铬，成品镀层厚度不少于0.04mm.
4.4 钢丝绳额定工作拉力为160kN，采用抗旋转钢丝绳，应符合API RP 9B（或SY/T6666）要求，钢丝绳或各种吊索应按照SY/T 5170制造和鉴定，标识SWL值，并满足工作载荷极限应基于钢丝绳设计安全系数2（钢丝绳的设计安全系数≥2），其一端采用标准压制式，并在压制绳套处打印钢丝绳额定载荷，另一端固定绳卡数量不少于3个。
4.5 每根钢丝绳应有单独的合格证（并提供第三方检测报告），铭牌，铭牌上应注明安全工作载荷（SWL）、尺寸、出厂编号等信息；
4.6 所有紧固件最低要求为表面镀锌件钝化处理(镀层厚60～90μm)（镀铬、镍件以及有特殊要求的部件除外）
4.7 所有液压管线的连接处螺纹的密封均不得使用各类生料带密封（即聚氯供烯生料带、聚四氟供烯生料带等）。
4.8 各连接、导向、固定件应坚固可靠，应有可靠的放跳绳装置及导向架, 旋转件及运动件应有防护措施，避免伤及人身安全。
4.9 液缸应按GB/T 15622 《液压缸试验方法》出厂试验，其中耐压压密封试验压力24MPa，保压时间不小于10min,且有详细试验记录。
4.10 液压猫头要求在额定工作压力16MPa,系统背压1MPa情况下钢丝绳实际牵引力须达到160KN，并提供检测报告。
4.11 液压猫头试验大纲符合国家有关标准和需方的要求，试验过程和报告须获得需方有关部门或相关监理方的认可。
5 质量控制与责任


5.1 供方产品设计图纸应由需方审批签字后方可生产（确认图供方需提供外形图、布置图、运输外形三视图及重心位置图，纸质和dwg格式电子档图各一份）。
5.2 供方对所提供的产品（包括配套、外购产品）负有全面的质量责任，需方对供方的产品的监督/检验，不能免除因供方质量问题造成经济及法律责任。
5.3 供方向需方提供必要的质量计划、检验记录及最终检验报告等文件。
5.4 产品质量保证期按合同约定。在此期间，由于供方的原因，造成的质量问题，需负责“三包”，交货期按中标通知书确定时间为准开始计算。 
5.5 供方对需方在检验/试验过程中，提出的不符合项目，供方应及时整改。
6 油漆规范
油漆品牌：美士邦，颜色为大红色 R03。钻机涂装采用水性漆，涂装配套方案和涂装工艺按TZYQ-001-2020 《水性涂料涂装作业指导书》执行；法兰和联轴器等加工件外表面、与润滑油接触设备内表面、油箱、油水罐和固控罐内表面采用油性漆，表面处理及涂装工艺按Q/SYBOMCO J078《油漆涂装通用规范》执行，涂装配套方案执行《美士邦油漆涂装配套体系(2018版)》要求。
7 技术文件
供方随产品提供的技术文件包括：
· 产品合格证（质量证明书）                    
· 产品检验试验报告                            
· 关键焊缝的探伤报告
· 产品包装交货清单（含随机调试备件清单）
· 产品使用说明书
· 设备维护保养手册（允许与使用说明书合并）
· 零件目录及维修图册（提供电子文档）
· 推荐备件清单（除用户有要求外，一般按一年）
· ISO9000证书（复印件）
所有文件均提供中、英格式的且中英文分开制作，其中文档类用A4幅面, 图册用A3幅面，采用复印并装订精美；文字采用可编辑的Word 格式、图册采用未加密的PDF 格式且明细表应单独提出来采用可编辑的Word 格式，电子版文件以PDF A3/A4格式提供，最终图纸以AutoCAD形式提供。中文采用仿宋GB2312 字体，英文采用Arial 字体，主标题为三号字，次标题为四号字，正文为4号或小4号字。1份纸质文件和1份电子版宝石机械留存。
以上技术文件同时以扫描件及Acrobat软件的形式交付，其中纸质和电子版（光盘）各6套。合格证，探伤、试验、检验报告等文字为中英文对照，资质证书类文件和原版一致，其余文件中、英分开装订，中文用公制，英文用英制，并分开用活页夹按设备类别装订。
全套设备的随机资料统一装订，规范齐全，供方编写的技术文件中的技术参数、操作规程、零部件手册等绝不能出错，若因技术文件编写错误等原因造成的一切事故或者损失由供方全部承担所有责任。
凡文件不符合要求或不能按期提供，将视为未完全交货，我公司将据此追究供方的责任或要求其承担由此而引起的一切损失。
8 技术服务
8.1 产品出厂后，供方应及时派员参加在需方进行的钻机总装出厂试验，如发生由于设计制造质量的问题或不符合项，由供方负责整改，需方提供方便。
8.2 供方负责现场操作人员的技术培训和技术服务工作。
8.3 后期油田服务由需方代理，处理力所能及的技术问题，重大疑难问题由供方处理。
9 包装要求
9.1 包装应符合GB/T13384的规定。
9.2 包装应考虑运输、拆卸式的振动、冲击对其影响，并且在搬运期间不应窜动。
9.3 随机文件及附件应用塑料袋封装好装入箱内，并在箱外注明“文件在此”字样。
9.4 包装采用铁箱包装，适用于长途海陆运输，在各种气候状况的露天场所存放，多次搬运或在目的地存放达6个月等条件。
10 变更约定
10.1 适应范围：本协议（包括附件）中所要求的全部资料（相关认证证书、图纸、过程控制文件、技术文件）；
10.2 无特殊说明，以最新版本为准，原版本自动失效；
10.3 如有变更，应双方同意后方有效；
10.4 双方签字的传真、回复确认的邮件均有效；
10.5 双方适时约定完善纸质文件。
11 未尽事宜，双方进一步协商解决。
12 附图
附图：液压猫头YM-16V接口图 
附图 液压猫头YM-16V接口图
