[image: image1.jpg]b EGH



JD

JDYT-XXX-XXXXXXXX-XXXXXXX


海上应急救援响应中心

液压破冰链锯使用技术要求

	海上应急救援响应中心
	审   核   人     （项目单位副处级领导）
	

	
	签署日期
	

	
	单位公章
	

	
	页数
	


液压破冰链锯使用技术要求

1.总体要求

1.1本技术要求适用于液压破冰链锯的功能设计、结构、性能、试验和使用等方面的技术要求。

1.2本技术要求所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人要保证产品在设计、制造、结构、性能、安全、适用等方面除满足本使用技术要求外，且要符合国家、行业相关标准、规范的规定要求。

1.3投标人具有提供良好的产品和售后维保服务网络，满足产品维护保养需求；

1.4投标人须具有近三年同类产品的销售业绩，并提供业绩证明（提供销售业绩的合同复印件及用户证明），本次招标不接受未经使用的新试制产品。
1.5投标人应保障购买方在使用该产品（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

1.6投标人须对本技术要求中的技术条款指标逐条响应，单独列出并加以详细描述，不接受诸如明白、理解、接受或类似的原则、简单应答；技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料，其投标将被否决。

2.供货清单

	序号
	名    称
	数量
	单位
	备注

	1
	液压破冰链锯
	4
	套
	


3.参照标准及规范

3.1 JB/T 11407-2013 电链锯 机械行业标准
3.2 GB 3883.14-2007 手持式电动工具的安全 第二部分：链锯的专用要求

4.技术参数

4.1链板长度：30-40cm；

4.2切割厚度：不小于35cm；

4.3切割片材质：直径磨砂或金刚石材质；
4.4长度（包括18英寸软管）：不小于90cm；

4.5宽度；20-30cm；

4.6链锯附件：不小于15cm链条，双刃；

4.7尾鞭：不小于15cm；

4.8安全防护：配置安全阀压力保护系统，实现过载保护，配置防护板，保护手部作业安全。

4.9该链锯需要与用户现有DM5000两栖溢油回收车及D10柴油动力机组配套使用，链锯各部接口、工作压力、流量范围等需要与以上设备相匹配，投标人可前往用户现场进行实际勘测。

链锯品牌：相当于或优于史丹利

5.标志、包装和运输

    5.1铭牌上应至少标注出下列信息：

5.1.1名称、型号、出厂编号；

5.1.2出厂日期；

5.1.3生产商的名称；

5.1.4铭牌尺寸可按照供货商标准确定，但铭牌上的文字应在安装后清晰可见，铭牌应固定在设备上；

    5.1.5铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读；

5.1.6铭牌上的文字为中文。

5.2包装、运输

5.2.1发运设备的包装应符合相关规定，所有的孔、洞均应封堵遮盖好，以防装卸运输过程中有异物侵入设备本体中。包装用材料应坚固可靠，并具有防雨防潮措施，以保证运输过程中不会损坏设备。供货商负责设备的包装及运输。

5.2.2包装箱除注明发货人及收货人的姓名和地址外，还应注明设备名称及规格型号和保证安全运输所需的安全标志等。每个包装箱内均应附有详细的装箱清单，并采取防潮措施。

6.技术资料

每套设备需提供设备的安装调试、操作使用、维护保养说明书纸质版及电子版各一套。提供产品出厂检验合格证书、第三方测试报告等资料。

7.售后服务
7.1供货方在交货后需对每个送货地点至少提供1次免费使用培训，确保在设备投入使用前，使用人员能够正确、安全地操作设备。
7.2供货方派遣合格的技术人员在保修期结束时，到使用方所在地对设备进行一次免费维护，对有缺陷或质量问题造成损坏的零部件进行免费修理或更换。
7.3在接到采购方的服务要求后，24小时内给予满意的答复。
8.验收
8.1产品履行出厂检验，并交付检验报告或合格证。

8.2需求方应在收到供方提供设备后，通知供货方到收货人所在地按照技术说明进行验货签收，签署收货验收单。
9．质保期
交货后12个月。在保证期内如发生因设备本身的质量原因造成的损坏，供货方无偿修理。
10.交货地点及期限

10.1交货地点：河北省唐山市曹妃甸区冀东油田NP2-3平台冀东救援站。

10.2交货期限：购销合同签订后30天内。

