[image: image1.jpg]hESGH

UEHT IR B4k R G
BRI

% A
B 57,5

AT A A R A
2020 4¢ 6 1

L

ol





目录
1第一章  总则


2第二章  现场系统概况


2第三章  技术要求


23.1 螺杆泵自动化系统配件技术要求


3第四章  双方工作范围及报价要求


34.1 中标方供货及服务范围


4第五章  验收


4第六章  其他条款





第一章  总则
1.1 本技术规范书是华北油田通信有限公司（以下简称招标方）向“螺杆泵等自动化系统配件采购”提供设备的公司（以下简称投标方）提出的最低技术要求，作为投标方提供货物、编写技术建议书和报价的依据。
1.2 本技术规范书未提及或规定的系统设备性能、技术指标、功能等，而投标方有必要提供，投标方应在技术建议书中提出详细的说明。
1.3 投标方提供的技术建议书至少应包括以下内容：
①螺杆泵自动化系统配件技术性能及技术指标
②与现有螺杆泵自动化系统的兼容性
③售后服务响应及技术支持

④供货计划、培训计划
1.4 当设备运抵施工现场发现有缺陷，或当设备安装后无法正常运行，或技术性能、指标达不到招标方所要求的以及招标方所承诺的，投标方应无偿予以更换。
1.5投标方所供设备必须与承诺的性能指标一致。
1.6质保期限为自货到验收合格之日起至少一年。在质保期内，如果由于材料、设计、工艺不良或设备质量不好经常出现故障，投标方应研究其故障原因，迅速修复或免费更换；如果维修或更换后运行仍不稳定，或性能、指标达不到要求，投标方应配合招标方进行退货处理。
1.7投标方负责所需设备的供应，负责在设备安装中提供技术支持和督导，如因技术责任不到位、设备缺项、软硬件对接不好或其他原因不能正常开通、运行，由投标方承担一切责任。
1.8为保证系统的稳定性和兼容性，要求中标方在供货前到现场确认所提供的载荷、计量车等自动化系统配件与现用设备在尺寸、安装方式及现有螺杆泵自动化系统可无缝兼容。
1.9在未经双方商定作为订货规范书之前，招标方保留对本规范书进行修改和解释的权力。
第二章  现场系统概况
蒙古林、宝力格作业区螺杆泵自动化系统于2013年，2014年投入使用；蒙古林作业区三合一U型载荷的品牌为：中国航天；型号：BK-1/AKC-17；开口尺寸为43mm，长168mm，宽100mm，厚140mm，采用华荣汇模块组网方式进行通信，通过西门子PLC200将数据传送到中控室上位机，并进行存储。

第三章  技术要求
· 3.1 螺杆泵自动化系统配件技术要求
· 投标方所供螺杆泵自动化系统配件需与目前在系统有良好的兼容性，包括PLC对三合一U型传感器的数据采集方式、安装方式，以及上位机对采集数据的读取和存储的实现；

· 载荷测量范围0~ 100KN，精度5%FS；
· 扭矩测量范围0~1000Nm，精度5%FS；
· 转速测量范围0-300rpm/min，精度1%FS；
· 非线性:±0.5%RO，重复性误差:0.5%RO；
· 允许过载能力:20%RL；
· 灵敏度:1.5mV/V；
· 睡眠电流<6μA，平均唤醒后工作电流<20mA，电池使用寿命>2年；
· 供电3.7V锂电池组 ，3.7V/4200mAh可充电；
· 密集采集周期0~999s可调；
· 防护等级IP67，防尘、防沙、防水等；
· 工作环境-40~+85℃，满足高寒高热工业级环境要求；
· 存储温度-55℃~+85℃；
· 工作相对湿度5%~95%无凝露；
· 无线通讯视距200m；
· 通信标准及频段Modbus RTU，433Mhz；
· 华荣汇组网，出厂默认物理信道：0；
· 无线修改设备地址、编号、波特率等；
· U型开口尺寸一般为43mm；
· 依据标准JJG144-2007标准测力仪检定规程；

· 电路算法采用运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等处理技术；
第四章  双方工作范围及报价要求
4.1 中标方供货及服务范围
1　 提供螺杆泵自动化系统配件所包含设备的供货，包括三合一U型传感器、传感器接收模块、上下托盘等。
2　 负责螺杆泵自动化系统配件与现有系统的联调。
3　 提供安装和维护手册、说明书等。
第五章  验收
5.1 设备暴露的密封面应加以保护，防止在运输过程中受到机械损伤；

5.2 外壳应加以保护，防止在运输过程中受到机械损伤；

5.3 到货后，应按照本技术规范书要求对其进行测试；

5.4随货附操作手册；

5.5 供货商要向业主提供产品说明书及产品质量合格证。

第六章  其他条款
6.1 中标方应负责招标方维护人员技术培训及售后服务，并附详细说明，要求有培训教材、有规划，达到熟练操作，小故障能及时排除的要求，培训人员的数量、时间、地点由双方确定。培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、安装测试、维护保养等全部内容，并提供全套教材，并提供电子文档一份。
6.2在保修期内，凡因设备本身质量问题引起的设备故障，中标方应提供免费维修与更换服务。
6.3 中标方必须保证所提供的配置能正常使用和兼容，今后扩容如缺配件、不兼容、不能正常使用或有其他问题，投标方需在不降低档次的前提下无偿提供配件或更换配置。

6.4 中标方提供的服务应达到自报修之时起，保证在8小时内赶到现场，工作时间8小时内解除故障，非工作时间24小时内解除故障；如不能解除故障，应在两天内提供备用设备更换。

6.5 中标方应向使用单位公开热线电话，并提供7*24小时的咨询和报修服务。


