
技术规格书

本技术规格书，在对应合同签署生效后同时生效，与买卖合同具有同等法律效力。

1、设备名称、数量

名    称：二氧化碳浓度测定仪

数    量：1台

一、所需设备具有的特点

1、检测的数据存储功能和记录参数过程符合GLP和GMP标准；
2、用于测量CO2培养箱中的CO2浓度及测O2浓度；
3、红外测量技术可精确测定CO2浓度及O2浓度；
4、电池整合在主机控制器中，电池待机时间≥8小时；
5、培养箱连接测定仪管道一根；
6、微型泵通过管道与培养箱连接,用于取气体样品：

7、测量值的输出-液晶显示
二、所采购设备具有的技术参数

1、CO2检测范围：0-10%
2、CO2分辨率及精确度：≤±0.1%
3、CO2精确度：0-6%
4、CO2误差：<±0.2%
5、O2检测范围：0-22%
6、O2分辨率及精确度：≤±0.1%
7、电池待机时间：≥8小时
三、配置清单

1、整机 1套

2、标准仪器箱1个
3、充电器 1套

4、采样管  1个

5、出厂报告1份

6、简易操作说明书1份
2、设备名称、数量

名    称：二氧化碳培养箱
数    量：3台

一、所采购设备具有的性能特点

1、个人专业型培养箱，容量57L

2、配备分隔小门，减少开关门的气体流失，更快速恢复箱内气体浓度及温度
3、外门加热功能，防止水雾产生，便于观察及培养

4、LED显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息

5、CO2控制范围:0 - 19.9%，精度≤±0.1%

6、O2控制范围：1 -89%，精度≤±0.5%。稳定性≤±0.1%，均匀性≤±0.1%

7、带报警装置：高低温报警、CO2浓度报警、门状态报警等

二、所采购设备具有的技术参数

  1、内容量：≥57L

  2、隔板尺寸：≥W338×D332

  3、隔板数量：≥ 3层

 4、加热方式：水套式加热

 5、温度控制方式：数字PID控制

  6、温度控制范围：室温+5℃ - 50℃

  7、温度精度：≤±0.1℃

  8、二氧化碳：

               传感器：热传导型

               控制方式：ON·OFF控制

               控制范围：0 - 19.9%

               控制精度：≤±0.1%

  9、可选配件：模拟信号输出系统 分割小门 内置空气过滤系统 追加隔板 开门计数器

 10、电源规格：AC 220V 1.5A 50/60Hz

三、配置清单

1、主机1台

2、空气过滤器1个
3、三分隔小门1个
3、设备名称、数量

名    称：解剖显微镜
数    量：1台

一、所需设备具有的特点

1、极佳的光学特性

2、长寿命照明

3、载物台圆角与防菌图层

4、多功能 耐磨损 节能 

二、所采购设备具有的技术参数
1、目镜：10倍目镜一对，视野20mm，屈光度可调
2、物镜：四位物镜转盘，内倾式设计
3、照明系统：白光LED冷光源照明，使用寿命>20000小时
4、30度双目镜筒
5、四个平场消色差物镜，无铅玻璃制造，无光学应力，全部带相差观察功能
6、4x，N.A.=0.10，工作距离18mm
7、10x，N.A.=0.25，工作距离12.1mm
8、40x，N.A.=0.65，工作距离0.36mm
9、100x，N.A.=1.25，油镜，工作距离0.1mm
10、显微镜机身所有接触面均为银离子抗菌涂层
11、带有延时关机功能，2小时不用后自动关闭照明
12、重平衡聚焦手柄
13、背景色温不随光线强弱而变化，拍摄不同光线图像无需白平衡校正
14、无需额外光路接口升级摄像装置，可无线共享图像到iPad等设备
三、配置清单

1、 主机1台
2、双目镜筒1套

3、 目镜2个
4、 物镜4X 1套
5、 物镜10X 1套
6、 物镜40X 1套
7、物镜100X油镜1套

8、 10ml镜油1瓶

9、 聚光镜1个

10、 显微镜电源线1根

4、设备名称、数量

名    称：台式离心机
数    量：1台

1、 产品特点

1、微机控制、直流无刷电机驱动，触摸面板、液晶屏幕显示。

2、自动计算离心力RCF值。

3、采用特殊减震器，具有自动平衡功能。

4、电子门锁、门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机。

5、产品符合德国TUV ISO13485:2012质量管理体系认证。

二、技术参数

1、最高转速：≥4200r/min

2、最大相对离心力：≥2760×g

3、最大容量：≥12×20ml

4、转速精度：≥±30r/min

5、定时范围： 1min-99min 

6、整机噪声：≤65dB(A)

7、电源： AC220V±22V  50/60Hz 5A

8、整机功率： 250W

9、配置：12*15ml水平转子（最高转速：4200rpm，最大相对离心力：2760xg）

三、配置清单

1、主机 1台

2、12*15ml水平转子 1套

3、螺丝刀1把（用于更换转子）

4、开门工具 1件（用于紧急情况下开门）
5、设备名称、数量

名    称：解剖显微镜
数    量：1台

一、所需设备具有的特点

1、极佳的光学特性

2、长寿命照明

3、载物台圆角与防菌图层

4、多功能 耐磨损 节能 

二、所采购设备具有的技术参数
1、目镜：10倍目镜一对，视野20mm，屈光度可调
2、物镜：四位物镜转盘，内倾式设计
3、照明系统：白光LED冷光源照明，使用寿命>20000小时
4、30度双目镜筒
5、四个平场消色差物镜，无铅玻璃制造，无光学应力，全部带相差观察功能
6、4x，N.A.=0.10，工作距离18mm
7、10x，N.A.=0.25，工作距离12.1mm
8、40x，N.A.=0.65，工作距离0.36mm
9、100x，N.A.=1.25，油镜，工作距离0.1mm
10、显微镜机身所有接触面均为银离子抗菌涂层
11、带有延时关机功能，2小时不用后自动关闭照明
12、重平衡聚焦手柄
13、背景色温不随光线强弱而变化，拍摄不同光线图像无需白平衡校正
14、无需额外光路接口升级摄像装置，可无线共享图像到iPad等设备
三、配置清单

1、 主机1台
2、双目镜筒1套

3、 目镜2个
4、 物镜4X 1套
5、 物镜10X 1套
6、 物镜40X 1套
7、物镜100X油镜1套

8、 10ml镜油1瓶

9、 聚光镜1个

10、 显微镜电源线1根

6、设备名称、数量

名    称：化验室操作台(超净工作台）
数    量：1台

一、所采购设备具有的技术参数

1、垂直流形，准闭合式台面
2、采用可调风量风机系统，轻触式开关可调节电压
3、双人单面
二、技术参数

1、风速： ≥0.030m/s
2、噪音：≤62dB(A) 
3、照度 ≥300Lx 

4、电源 AC单相:220V/50Hz
5、最大功率 :600W 
6、荧光灯规格:14W 
7、紫外灯规格:8W
三、配置清单
1、洁净工作台         1台

2、检验合格证         1份

3、使用说明书         1份（含装箱清单）

大庆油田矿区服务事业部 
授权代表（签字）

日期   

